# Leistungsbetrachtung

# Oszillator Pfad

## PLL: ADF4351

Output power: -4 to 5 dBm

Frequenz: 1.5 ghz

## Balun: XMB0220K1-50100G

Insertion loss -5 dB

Return loss 10 dB

## Low pass: LFCN-1800+

Insertion loss 1.5 ghz: -0.62 dB

Insertion loss 3 ghz: 33.42 dB

## Power splitter: PD0922J5050D2HF

Insertion loss 0.7 dB + 3 dB = 3.7 dB

Return loss. 11 dB

## Amplifier: PSA4-5043+

Gain 1.5 ghz: 15 dB

Gain 2 ghz: 13.3 dB

Input return loss 2 ghz:  12.2 dB

Ouput return loss 2 ghz: 12.5 dB

Output IP3 2 ght: +32.7 dBm

Output power 1dB compression 2 ghz;20.7 dBm

## Ergebnis:

1.68  dBm bis 10.68 dBm

Ziel +7dBm für LO des Mischers mit ist damit erfüllt.

# Receiver Pfad

## Eingangssignal

Signal: -60 dBm to 20 dBm

## Bandpass: 2450BP08A0100001T

Insertion Loss -1.2 dB

Return loss 10 dB

## LNA: HMC374

Gain 2 gHz: 9 dB

Input retrun loss 2ghz: 13 dB

Output return loss 2ghz 9 dB

P1db 2ghz: 22 dBm

Psat 23 dBm

IP3: 37 dBm

## Mixer: RMS 30 +

Conversion loss -6.77 dB

LO Power +7 dBm

RF Power 200mW

IF Current 40mA

## Bandpass: SYBP-92+

Insertion loss 800.00 Mhz: - 2.24 dB

## Ergebnis

-61.21 to  18,79 dBm

max input power: 14.6 dBm des RFSoC ADC damit erfüllt.

# Transmitter Pfad

## DAC: RFSOC

Max output power: -18.5 to 6.5 dBm

current max: 40.5 mA

## Mixer: RMS 30 +

Conversion loss -6.77 dB

LO Power +7 dBm

RF Power 200mW

IF Current 40mA

## Bandpass: 2450BP08A0100001T

Insertion Loss -1.2 dB

Return loss 10 dB

## Amplifier: SE2576L-R

Max input power: 12.0 dBm

Output power: 26 dBm

Small Signal Gain 33 dB

P1dB: 32 dBm

## Ergebnis

6.53 to 31.53 dBm

PA max input 12 dB erfüllt.

Regulation: Maximalleistung bei 2.4 ghz: 20 dBm