# Bauteilauswahl

SDR Analog Frontend

Alle verlinkten Bauteile sind auf Mouser/Digikey vorrätig

# Software Defined Radio

| SDR | Signal | Terminierung |  | Peak-to-Peak Differential | Output Power Max | Input Power Max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RFSoC_RM_A3 | 900 – 1000 Mhz | 100 Ohm |  | 4,8 V | -18,5 – 6,6 dBm | 14m 6 dBm |

Am ADC und DAC des RFSoC befinden sich MABA-011118 Baluns, diese erzeugen ein Single-Ended 50 Ohm Signal!

# Power

Power Supply über 5V USB- Gerät.

https://www.amazon.de/AC-DC-Netzteil-Stecker-Plug/dp/B0BYS9Y2B6?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1&smid=A28D6LJCX0SJ7P

| Input | Spannung | Strom Max | Leistung Max |
| --- | --- | --- | --- |
| USB A Jack | 5 V | 1.8 A | 9 W |

| Power Management | Input Voltage | Output Current Max | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| AP22804AW5-7 | 2,7 – 5,5 V | 2,5 A | 0,32 € |

| 3,3 V Linear Dropout-Regulator | Input Voltage Max | Output Current Max | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| LT3042 | 1,8V – 20V | 200 mA | 6,49 € |

# Oszillator

Zielfrequenz von 1.5 GHz wird mit temperaturkontrolliertem Oszillator erreicht.

Um aus dem LVDS-Signal einen glatten Sinus ohne Gleichanteil un 50 Ohm Terminierung zu erzeugen, wird ein 1:2 Balun, Tiefpass und Blocking Kondensatoren verwendet.

Das Signal wird gesplittet und für jeweils den Rx und Tx Pfad verstärkt.

| Oszillator | Frequenz | Frequenzstabilität | Supply Voltage | Input Current Max | Output | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASG-D-X-A-1.500GHZ | 1,5 GHz | 50 ppm | 3,3 V | 40 mA | LVDS | 13,62 € |
| ASGTX-P-1.500GHz-1 | 1.5 GHz | 1 ppm | 3,3 V | 60 mA | LVPECL | 72,01 € |

| RF Balun | Frequenzbereich | Insertion Loss | Input Termination | Ouptut Termination | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XMB0220K1-50100G | 180 – 1900 MHz |  | 50 Ohm | 100 Ohm | 16,68 € |

| Tiefpass | Frequenz | Insertion Loss | Termination | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LFCN-1700D+ | DC – 1700 MHz |  | 50 Ohm | 11,32 € |

| Power Splitter | Frequenz | Termination | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| PD0922J5050S2HF | 950 – 2150 MHz | 50 Ohm | 0,72 € |

| Verstärker | Frequenz | Gain | P1dB | Insertion Loss | Drain Voltage | Current Max | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPF5043Z | 50 – 4000 MHz | 12.9 dB @ 1960 MHz |  |  | 5 V | 100 mA | 5,25 € |

# Mischer

| HF Mixer | Frequenz | P1dB | Insertion Loss | LO Power | IF Current | RF Power | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RMaS-30+ | 200 – 3000 MHz |  |  | 7 dBm | 40mA | 200 mW | 14,72 € |

# Bandpass Zielfrequen

Der Bandpass sorgt dafür, dass nur die Zielfrequenz verarbeitet wird im Rx oder Tx pfad.

| Bandpass | Frequenz | P1dB | Termination | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2450BP08A0100001T | 2400 – 2500 MHz | 22.7 dBm | 50 Ohm | 1,14 € x2 |

# Transmitter

| Verstärker | Frequenz | P1dB | Insertion Loss | Max Input Power | Voltage | Strom Max | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE2576L-R | 2400 – 2500 MHz | 32 dBm |  | 12.0 dBm | 5 V | 500 mA | 1,31 € |

# Receiver

| Low Noise Amplifier | Frequenz | Gain | P1dB | Rauschzahl | Insertion Loss | Spannung | Strom Max | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMC374 | 2.0 - 3.0 GHz | 9 dB | 22 dBm | 1.5 dB |  | 5 V | 90 mA | 7,64 € |

| Bandpass | Frequenz | P1dB | Insertion Loss | Termination | Kosten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYBP-92+ | 800 – 1000 MHz |  | 2.24 dB | 50Ω | 20,92 € |

# Power limiter

SKY16602-632LF

Bei digikey: https://www.digikey.de/en/products/detail/skyworks-solutions-inc/SKY16602-632LF/4959401?s=N4IgTCBcDaIMoGkCaBGAbGgDGAtGgzGADIBiIAugL5A

# Kleinkram

- PESD5V0L1UL

- Button_Switch_SMD:SW_DIP_SPSTx01_Slide_6.7x4.1mm_W6.73mm_P2.54mm_LowProfile_JPin

- LED_SMD:LED_0603_1608Metric

- Capacitor_Tantalum_SMD:CP_EIA-6032-20_AVX-F

- LQG15HN1N5S02D

- Connector_Coaxial:SMA_Amphenol_132289_EdgeMount

- Connector barrel jack: https://www.mouser.de/ProductDetail/Same-Sky/PJ-063AH?qs=WyjlAZoYn51bQfA53nMcVA%3D%3D

Antenne:

Antenne an Rx out & Tx Out:

ANT-2.4-LCW-SMA

https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-Linx-Technologies/ANT-2.4-LCW-SMA?qs=lc2O%252BfHJPVbmLk5xl5vRaA%3D%3D

Peak Gain: 2.8dBi

Average gain: -0.6dBi typical

VSWR: <2:1